## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 7 sztuk przełączników TYP I oraz 4 sztuk przełączników TYP II wraz z niezbędnym wyposażeniem (elementy do montażu w szafie, kable zasilające, kable konsolowe) wraz z szkoleniem specjalistycznym z zakresu administrowania i bezpiecznej konfiguracji urządzeń sieciowych.

## Wymagania ogólne:

- Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zaoferował sprzęt wyprodukowany nie wcześniej niż 12 miesięcy przed datą publikacji ogłoszenia o zamówieniu

- Oferowany sprzęt nie może znajdować się w fazie End of Life (EoL) ani End of Support (EoS) w momencie dostawy. Sprzęt nie może być wycofany z produkcji ani znajdować się w harmonogramie zakończenia wsparcia producenta w okresie krótszym niż 36 miesięcy od daty dostawy.

- Oferowane urządzenia muszą być przeznaczone na rynek polski i objęte pełnym wsparciem technicznym producenta/dystrybutora w Polsce. Zamawiający nie dopuszcza dostarczania sprzętu z tzw. importu równoległego (grey market).

- Urządzenie musi być dostarczone ze wszystkimi niezbędnymi licencjami (o ile są wymagane). Licencje te nie mogą być ograniczone czasowo oraz funkcjonalnie i muszą zapewniać pełną funkcjonalność urządzenia zgodnie ze specyfikacją.

- Oba typu urządzeń muszą pochodzić od jednego producenta. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie modeli różnych producentów, jednakże wszelkie kwestie związane z brakiem kompatybilności urządzeń oraz problemów z zapewnieniem funkcjonalności muszą być rozwiązane przez Wykonawcę w terminach określonych w specyfikacji (Zamawiający traktuje brak współdziałania urządzeń różnych producentów jako awarię urządzenia).

- Szkolenia z zakresu administrowania i bezpiecznej konfiguracji przełączników sieciowych muszą odbyć się zgodnie z programem szkoleniowym przewidzianym dla dostarczanych urządzeń w ośrodku szkoleniowym producenta lub w ośrodku szkoleniowym realizującym szkolenia akredytowane przez producenta dostarczonego sprzętu.

## PRZEŁACZNIKI SIECIOWE TYP I – wymagania minimalne

Obudowa:

do montażu w szafie Rack 19", o wysokości nie więcej niż 1U, wraz z kompletem odpowiednich szyn montażowych,

wyposażona w zintegrowany zasilacz.

Porty:

minimum 48 porty 10/100/1000Mbps RJ45,

Minimum połowa portów PoE

minimum 4 porty SFP/SFP+ 1/10GbE

Obsługa modułów SFP: 1000BASE-SX, 1000BASE-LX, 1000BASE-ZX

Obsługa modułów SFP+: 10GbE, SR, LR, ER

minimum 1 port konsolowy RJ-45

minimum 1 port USB umożliwiający załadowanie konfiguracji dla przełącznika z pamięci flash USB

Wydajność przełącznika:

Switch fabric capacity min. 100Gbps

Forwarding rate min. 100Mpps

Pamięć procesora min. 512MB

Pamięć flash min. 128MB

Bufor pamięci dla pakietów minimum 1.5MB

Funkcjonalność warstwy II:

Obsługa minimum 512 wirtualnych sieci

Wsparcie dla agregacji LACP (802.3ad)

Obsługa min 8 grup LACP i 8 portów fizycznych per grupa

Obsługa technologii port mirroring oraz remote port mirroring

Obsługa funkcjonalności Voice vlan oraz Critical voice vlan (dostęp do vlan voice, w przypadku, gdy niedostępny jest serwer Radius)

Obsługa Multicastów , w tym MLD snooping oraz IGMP Snooping.

Funkcjonalność warstwy III:

Obsługa minimum 256 wpisów routingu statycznego IPv4

Obsługa minimum 256 wpisów routingu dynamicznego IPv4

Obsługa protokołu RIP2

Inne funkcjonalności:

Obsługa 802.1x z dynamicznym przydziałem list ACL, Mac Based Authentication Bypass oraz Captive Portal

Obsługa list kontroli dostępu opartych o adresy MAC i IP

Obsługa czasowych list kontroli dostępu

Obsługa protokołu co najmniej jednego z protokołów (NetFlow, SFlow, IPFIX, NSEL)

Obsługa kolejek QoS na portach fizycznych

Moduły optyczne:

4 x SFP+ - producenta lub zalecany przez producenta urządzenia do każdego z przełączników

Zgodność z protokołami:

802.1AB LLDP 802.1D Bridging, Spanning Tree 802.1p Ethernet Priority (User Provisioning and Mapping) 802.1Q VLAN Tagging, Double VLAN Tagging, GVRP 802.1S Multiple Spanning Tree (MSTP) 802.1v Protocol-based VLANs 802.1W Rapid Spanning Tree (RSTP) 802.1X Network Access Control, Auto VLAN 802.2 Logical Link Control 802.3ab Gigabit Ethernet (1000BASE-T) 802.3ac Frame Extensions for VLAN Tagging 802.3ad Link Aggregation with LACP 802.3AX LAG Load Balancing 802.3az Energy Efficient Ethernet (EEE) 802.3u Fast Ethernet (100BASE-TX) on Management Ports 802.3x Flow Control 802.3z Gigabit Ethernet (1000BASE-X) ANSI LLDP-MED (TIA-1057)

Standardy w zakresie zarządzania siecią i bezpieczeństwa:

1212 Concise MIB Definitions 1213 MIB-II 1215 SNMP Traps 1286 Bridge MIB 1451 Manager-toManager MIB 1493 Managed Objects for Bridges MIB 1573 Evolution of Interfaces 1612 DNS Resolver MIB Extensions 1757 RMON MIB 1867 HTML/2.0 Forms with File Upload Extensions 1901 Community-based SNMPv2 1907 SNMPv2 MIB 2011 IP MIB 2012 TCP MIB 2013 UDP MIB 2096 IP Forwarding Table MIB 2233 Interfaces Group using SMIv2 2271 SNMP Framework MIB 2295 Transport Content Negotiation 2296 Remote Variant Selection 2346 AES Ciphersuites for TLS 2576 Coexistence Between SNMPv1/v2/v3 2613 RMON MIB 2618 RADIUS Authentication MIB 2620 RADIUS Accounting MIB 2665 Ethernet-like Interfaces MIB 2674 Extended Bridge MIB 2737 ENTITY MIB 2818 HTTP over TLS 2863 Interfaces MIB 2865 RADIUS 2866 RADIUS Accounting 2868 RADIUS Attributes for Tunnel Prot. 2869 RADIUS Extensions 3411 SNMP Management Framework 3413 SNMP Applications 3414 User-based security model 3415 View-based control model 3416 SNMPv2 3418 SNMP MIB 4113 UDP MIB 4251 SSHv2 Protocol 4252 SSHv2 Authentication 4253 SSHv2 Transport 4254 SSHv2 Connection Protocol 4419 SSHv2 Transport Layer Protocol 4521 LDAP Extensions 6101 SSL

Warunki środowiskowe:

Przystosowanie do pracy w temperaturze minimum w zakresie 0-45 stopni Celsjusza

Przystosowanie do pracy w wilgotności minimum w zakresie 10-90 procent wilgotności

Gwarancja i serwis:

Min. 5 lata gwarancji na miejscu lub w opcji „door-to-door”, z czasem reakcji NextBussinesDay od przyjęcia zgłoszenia, możliwość zgłaszania awarii w trybie 24x7x365 poprzez stronę internetową i/lub email oraz telefonicznie w godzinach 8-16.

Ogólny czas naprawy wraz z transportem nie może przekroczyć 30 dni kalendarzowych. Nie później niż następnego dnia po przekroczeniu powyższego terminu (30 dni) wykonawca obowiązany jest dostarczyć nowy sprzęt w miejsce uszkodzonego.

Wykonawca zobowiązuje się zapewnić dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta sprzętu realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu.

Dostawa sprzętu:

- Wykonawca dostarcza sprzęt do siedziby Zamawiającego w oryginalnie zapakowanych i zaplombowanych opakowaniach w ustalonym z Zamawiającym terminie. - Urządzenia po dostarczeniu podlegają przeglądowi i ocenie przez Zamawiającego w obecności przedstawiciela Wykonawcy w ustalonym z Zamawiającym terminie. - Zgodnie z ustalonym z Zamawiającym harmonogramem Wykonawca: - Wykonawca rozmieszcza i podłącza sprzęt do wskazanych przez zamawiającego źródeł energii oraz punktów dostępowych sieci LAN znajdujących się w siedzibie Zamawiającego. - Wykonawca dokonuje uruchomienia, instalacji, konfiguracji oraz aktywacji licencji (o ile jest to wymagane) niezbędnych do osiągnięcia funkcjonalności opisanej w OPZ

Oświadczenia:

Zamawiający wymaga a Wykonawca oświadcza, że oferowane urządzenia sieciowe spełniają poniższe wymogi i standardy: - Są wyprodukowane z zachowaniem normy jakościowej ISO 9001 oraz ISO 14001 lub równoważnych środków zapewnienia jakości; - Posiadają deklarację zgodności CE; - są zgodne z standardem RoHS (oświadczenie producenta lub przedstawiciela producenta załączyć do oferty) Zamawiający wymaga a Wykonawca oświadcza, że w celu dokonania odbioru końcowego przez Zamawiającego Wykonawca złoży następujące dokumenty: - Certyfikat ISO 9001:2000 producenta lub równoważny dokument zapewnienia jakości dla oferowanego urządzenia. - Certyfikat ISO 14001 producenta lub równoważny dokument zapewnienia ochrony środowiska. - Oświadczenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta jednostki

PRZEŁACZNIKI SIECIOWE TYP II – wymagania minimalne

Obudowa:

do montażu w szafie Rack 19", o wysokości nie więcej niż 1U, wraz z kompletem odpowiednich szyn montażowych,

wyposażona w zintegrowany zasilacz.

Porty:

minimum 24 porty 10/100/1000Mbps RJ45,

Minimum połowa portów PoE

minimum 4 porty SFP/SFP+ 1/10GbE

Obsługa modułów SFP: 1000BASE-SX, 1000BASE-LX, 1000BASE-ZX

Obsługa modułów SFP+: 10GbE, SR, LR, ER

minimum 1 port konsolowy RJ-45

minimum 1 port USB umożliwiający załadowanie konfiguracji dla przełącznika z pamięci flash USB

Wydajność przełącznika:

Switch fabric capacity min. 100Gbps

Forwarding rate min. 100Mpps

Pamięć procesora min. 512MB

Pamięć flash min. 128MB

Bufor pamięci dla pakietów minimum 1.5MB

Funkcjonalność warstwy II:

Obsługa minimum 512 wirtualnych sieci

Wsparcie dla agregacji LACP (802.3ad)

Obsługa min 8 grup LACP i 8 portów fizycznych per grupa

Obsługa technologii port mirroring oraz remote port mirroring

Obsługa funkcjonalności Voice vlan oraz Critical voice vlan (dostęp do vlan voice, w przypadku, gdy niedostępny jest serwer Radius)

Obsługa Multicastów , w tym MLD snooping oraz IGMP Snooping.

Funkcjonalność warstwy III:

Obsługa minimum 256 wpisów routingu statycznego IPv4

Obsługa minimum 256 wpisów routingu dynamicznego IPv4

Obsługa protokołu RIP2

Inne funkcjonalności:

Obsługa 802.1x z dynamicznym przydziałem list ACL, Mac Based Authentication Bypass oraz Captive Portal

Obsługa list kontroli dostępu opartych o adresy MAC i IP

Obsługa czasowych list kontroli dostępu

Obsługa protokołu co najmniej jednego z protokołów (NetFlow, SFlow, IPFIX, NSEL)

Obsługa kolejek QoS na portach fizycznych

Moduły optyczne:

4 x SFP+ - producenta lub zalecany przez producenta urządzenia do każdego z przełączników

Zgodność z protokołami:

802.1AB LLDP 802.1D Bridging, Spanning Tree 802.1p Ethernet Priority (User Provisioning and Mapping) 802.1Q VLAN Tagging, Double VLAN Tagging, GVRP 802.1S Multiple Spanning Tree (MSTP) 802.1v Protocol-based VLANs 802.1W Rapid Spanning Tree (RSTP) 802.1X Network Access Control, Auto VLAN 802.2 Logical Link Control 802.3ab Gigabit Ethernet (1000BASE-T) 802.3ac Frame Extensions for VLAN Tagging 802.3ad Link Aggregation with LACP 802.3AX LAG Load Balancing 802.3az Energy Efficient Ethernet (EEE) 802.3u Fast Ethernet (100BASE-TX) on Management Ports 802.3x Flow Control 802.3z Gigabit Ethernet (1000BASE-X) ANSI LLDP-MED (TIA-1057)

Standardy w zakresie zarządzania siecią i bezpieczeństwa:

1212 Concise MIB Definitions 1213 MIB-II 1215 SNMP Traps 1286 Bridge MIB 1451 Manager-toManager MIB 1493 Managed Objects for Bridges MIB 1573 Evolution of Interfaces 1612 DNS Resolver MIB Extensions 1757 RMON MIB 1867 HTML/2.0 Forms with File Upload Extensions 1901 Community-based SNMPv2 1907 SNMPv2 MIB 2011 IP MIB 2012 TCP MIB 2013 UDP MIB 2096 IP Forwarding Table MIB 2233 Interfaces Group using SMIv2 2271 SNMP Framework MIB 2295 Transport Content Negotiation 2296 Remote Variant Selection 2346 AES Ciphersuites for TLS 2576 Coexistence Between SNMPv1/v2/v3 2613 RMON MIB 2618 RADIUS Authentication MIB 2620 RADIUS Accounting MIB 2665 Ethernet-like Interfaces MIB 2674 Extended Bridge MIB 2737 ENTITY MIB 2818 HTTP over TLS 2863 Interfaces MIB 2865 RADIUS 2866 RADIUS Accounting 2868 RADIUS Attributes for Tunnel Prot. 2869 RADIUS Extensions 3411 SNMP Management Framework 3413 SNMP Applications 3414 User-based security model 3415 View-based control model 3416 SNMPv2 3418 SNMP MIB 4113 UDP MIB 4251 SSHv2 Protocol 4252 SSHv2 Authentication 4253 SSHv2 Transport 4254 SSHv2 Connection Protocol 4419 SSHv2 Transport Layer Protocol 4521 LDAP Extensions 6101 SSL

Warunki środowiskowe:

Przystosowanie do pracy w temperaturze minimum w zakresie 0-45 stopni Celsjusza

Przystosowanie do pracy w wilgotności minimum w zakresie 10-90 procent wilgotności

Gwarancja i serwis:

Min. 5 lata gwarancji na miejscu lub w opcji „door-to-door”, z czasem reakcji NextBusinessDay od przyjęcia zgłoszenia, możliwość zgłaszania awarii w trybie 24x7x365 poprzez stronę internetową i/lub email oraz telefonicznie w godzinach 8-16.

Ogólny czas naprawy wraz z transportem nie może przekroczyć 30 dni kalendarzowych. Nie później niż następnego dnia po przekroczeniu powyższego terminu (30 dni) wykonawca obowiązany jest dostarczyć nowy sprzęt w miejsce uszkodzonego.

Wykonawca zobowiązuje się zapewnić dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta sprzętu realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu.

Dostawa sprzętu:

- Wykonawca dostarcza sprzęt do siedziby Zamawiającego w oryginalnie zapakowanych i zaplombowanych opakowaniach w ustalonym z Zamawiającym terminie. - Urządzenia po dostarczeniu podlegają przeglądowi i ocenie przez Zamawiającego w obecności przedstawiciela Wykonawcy w ustalonym z Zamawiającym terminie. - Zgodnie z ustalonym z Zamawiającym harmonogramem Wykonawca: - Wykonawca rozmieszcza i podłącza sprzęt do wskazanych przez zamawiającego źródeł energii oraz punktów dostępowych sieci LAN znajdujących się w siedzibie Zamawiającego. - Wykonawca dokonuje uruchomienia, instalacji, konfiguracji oraz aktywacji licencji (o ile jest to wymagane) niezbędnych do osiągnięcia funkcjonalności opisanej w OPZ

Oświadczenia:

Zamawiający wymaga a Wykonawca oświadcza, że oferowane urządzenia sieciowe spełniają poniższe wymogi i standardy: - Są wyprodukowane z zachowaniem normy jakościowej ISO 9001 oraz ISO 14001 lub równoważnych środków zapewnienia jakości; - Posiadają deklarację zgodności CE; - są zgodne z standardem RoHS (oświadczenie producenta lub przedstawiciela producenta załączyć do oferty) Zamawiający wymaga a Wykonawca oświadcza, że w celu dokonania odbioru końcowego przez Zamawiającego Wykonawca złoży następujące dokumenty: - Certyfikat ISO 9001:2000 producenta lub równoważny dokument zapewnienia jakości dla oferowanego urządzenia. - Certyfikat ISO 14001 producenta lub równoważny dokument zapewnienia ochrony środowiska. - Oświadczenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta jednostki

SZKOLENIA Z DOSTARCZONYCH URZĄDZEŃ SIECIOWYCH

Wykonawca obowiązany jest zapewnić szkolenie dla 2 pracowników Zamawiającego, związane z administracją i bezpieczną konfiguracją urządzeń powinny zawierać minimum następujące elementy. Jeżeli do ich realizacji wymagany jest udział w kilku szkoleniach należy takowe zapewnić.

Obszar: Podstawy projektowania sieci

- Analiza struktury sieci

- elementy składowe sieci

- charakterystyka sieci

- omówienie podziału na topologie fizyczne i logiczne

- diagram sieci

- dane użytkowników w sieci

- Porównanie przełączników warstwy drugiej oraz przełączników wielowarstwowych

- Implementacja protokołu LLDP

- Implementacja PoE

Obszar: Komunikacja w sieci

- model OSI

- protokół TCP/IP

- komunikacja peer to peer

- enkapsulacja, dekapsulacja

Obszar: Architektura sieci

- Implementacja VLANs oraz łaczy typu trunk

- Implementacja protokołu VTP

- Konfigurowanie usług DHCP dla IPv4 i IPv6

- Agregacja portów

Obszar: Praca z przełącznikami

- fizyczna instalacja – wymagania

- przyłączanie do portu Console

- diody LED przełącznika

- polecenia CLI

- bazowa konfiguracja przełącznika

- etapy uruchamiania urządzania

- aktualizowanie systemu

- trybu uprzywilejowany

- dostęp do konsoli

- dostęp zdalny

- dostęp za pomocą ACL

- wykorzystanie TACACS+ i RADIUS

Obszar: Implementacja protokołów

- Implementacja protokołu STP

- Implementacja RSTP

- Wprowadzenie rozwiązań poprawiających stabilność protokołów STP

- Implementacja MSTP

Obszar: Routing między VLAN-ami

- Konfigurowanie wielowarstwowego przełącznika

- rola routera

- składowe Routera

- tablica routingu

- wybór najlepszej ścieżki

- routingu statycznego a routing dynamiczny – różnice

- konfiguracja tras statycznych dla protokół IPv4 i IPv6

- konfiguracja trasy domyślnej w IPv4 i IPv6

Obszar: Sieci wysokiej niezawodności

- Konfigurowanie protokołu NTP

- Implementacja SNMP v.3

- Konfigurowanie usługi IP SLA

- Wykorzystanie usługi Port Mirroring do monitorowania ruchu w sieci

Obszar: Redundancja w warstwie trzeciej

- Balansowanie obciążenia

- Konfigurowanie protokołu GLBP

Obszar: Bezpieczeństwo sieci

- Implementacja usługi Port Security

- Wyłączanie nieużywanych usług

- Zapobieganie burzom broadcastowym

- Kontrola dostępu klientów

- Zapobieganie atakom typu spoofing

- Ochrona do portów typu trunk

- DHCP Snooping

- Konfigurowanie prywatnych VLAN-ów

- typy ACL

- konfiguracja standardowych ACL

- konfiguracja rozszerzonych ACL

- konfiguracja nazwanych list ACL

- filtrowanie ruchu