Załącznik Nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

Wymagania techniczne

dla lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gręzówce

| L.p. | Wymagane parametry techniczno-użytkowe | Podać zastosowane rozwiązania lub/i parametry techniczne lub/i potwierdzić spełnienie warunków |
| --- | --- | --- |
|  | Podwozie z kabiną |  |
|  | Samochód - fabrycznie nowy. Podać producenta i typ nadwozia. |  |
|  | Pojazd musi posiadać: - ważne na dzień składania ofert świadectwo dopuszczenia CNBOP wydane w oparciu o rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących do zapewnienia bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia lub mienia, a także wydania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania(Dz. U. z dnia 2007 r. Nr 143, poz.1002 z poźn. zm.) Podwozie pojazdu musi posiadać świadectwo homologacji typu zgodnie z odrębnymi przepisami. W przypadku, gdy przekroczone zostały warunki zabudowy określone przez producenta podwozia wymagane jest świadectwo homologacji typu pojazdu kompletnego oraz zgoda producenta podwozia na wykonanie zabudowy. Urządzenia i podzespoły zamontowane w pojeździe powinny spełniać wymagania odrębnych przepisów krajowych i/lub międzynarodowych |  |
|  | Pojazd musi być oznakowany numerami operacyjnymi zgodnie z zarządzeniem nr 1 Komendanta Głównego PSP z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej (Dz. Urz. KG PSP z 2020 r. poz. 3) ze zmianami wprowadzonymi zarządzeniem nr 3 Komendanta Głównego PSP z dnia 9 marca 2021 r oraz logotypami instytucji finansujących (logotypy oraz informacje dotyczące cech identyfikacyjnych zostaną podane przez Zamawiającego na etapie realizacji zamówienia) |  |
|  | Dopuszczalna masa całkowita pojazdu nie może przekraczać 5000kg. Wymiary zewnętrzne pojazdu kompletnego Długość nie większa niż 6600 mm Wysokość nie większa niż 2600 mm Szerokość nie większa niż 2500 mm ( z lusterkami ) rozstaw osi minimum 3600 mm |  |
|  | Pojazd wyposażony w urządzenie sygnalizacyjno -ostrzegawcze akustyczne i świetlne - belka świetlna z napisem „ STRAŻ " montowana na dachu kabiny - lampa sygnalizacyjna niebieska błyskowa z tyłu pojazdu, - dwie lampy błyskowe niebieskie zamontowane w zderzaku przednim - 4 lampy błyskowe niebieskie po bokach zabudowy, lampy wykonane w technologii LED Zestaw dodatkowych sygnałów niskotonowych typu Rumbler. |  |
|  | Podwozie pojazdu z silnikiem o zapłonie samoczynnym z turbo-doładowaniem. Silnik o mocy maksymalnej, minimum 120 kW i maksymalnym momencie obrotowym, minimum 410 Nm, spełniający normę emisji spalin EURO 6, |  |
|  | Podwozie samochodu z fabrycznym napędem 4x2. Dodatkowo podwozie wyposażone w fabryczną blokadę mechanizmu różnicowego osi tylnej oraz automatyczny system asystenta zjazdu ze wzniesienia. Przednia oś z ogumieniem pojedynczym tylna z podwójnym. |  |
|  | Pojazd wyposażony w ogumienie o całoroczne dostosowane do różnych warunków panujących na drodze. |  |
|  | Zawieszenie tylnej osi min. potrójny resor piórowy |  |
|  | Układ hamulcowy wyposażony w ABS, układ elektroniczny stabilizujący tor jazdy ESP, hamulce tarczowe na obu osiach |  |
|  | Samochód przystosowany do przewozu min.6 osób, wyposażony w 4 drzwi: - drzwi przedziału załogi umieszczone po obu stronach pojazdu - układ foteli w kabinie 1+1+4 - podłoga przedziału załogi i ładunkowego wyłożona wykładziną przeciwpoślizgową, trwałą, łatwo zmywalną. -oświetlenie przedziału pasażerskiego włączane z kabiny kierowcy i niezależnie z przedziału pasażerskiego - dodatkowe gniazdo zapaliczki w kabinie kierowcy - wskaźnik temperatury zewnętrznej - boczne lusterka regulowane elektrycznie i podgrzewane, składane ręcznie - światła przeciwmgielne z doświetlaniem zakrętów - fotel kierowcy oraz pasażera z regulacją wysokości, odległości i pochylenia oparcia oraz podłokietnikiem - fotele wyposażone w trzypunktowe bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa - siedzenia muszą być pokryte materiałem łatwym w utrzymaniu w czystości, nienasiąkliwym, odpornym na ścieranie i antypoślizgowym, - radio samochodowe z pilotem sterującym umieszczonym w zasięgu kierowcy - system multimedialny z ekranem dotykowym o przekątnej min. 10” i możliwością bezprzewodowego podłączenia aplikacji Android Auto lub AppleCar - poduszka powietrzna dla kierowcy i pasażera - elektrycznie regulowane szyby przednie w kabinie kierowcy - szyby w tylnych drzwiach uchylne - układ kierowniczy ze wspomaganiem - miejsce dowódcy wyposażone w lampkę ułatwiającą czytanie mapy - kabina wyposażona w ogrzewanie i w klimatyzację - wszystkie drzwi kabiny wyposażone w centralny zamek sterowany z przycisku w kluczyku. - samochód wyposażony w kamerę cofania z monitorem w zasięgu wzroku kierowcy - w kabinie przygotowana instalacja elektryczna i półka do zamontowania ładowarek dla radiostacji i latarek - kabina wyposażona w niezależny od pracy silnika układ ogrzewania przestrzeni załogi Dodatkowe urządzenia zamontowane w kabinie: - sygnalizacja otwarcia żaluzji skrytek i podestów, - sygnalizacja informująca o wysunięciu masztu, - główny wyłącznik oświetlenia skrytek, - sygnał pneumatyczny |  |
|  | W kabinie zainstalowany radiotelefon o parametrach: częstotliwość VHF 136-174 MHz, moc 1÷25 W, odstęp międzykanałowy 12,5 kHz dostosowany do użytkowania w sieci MSWiA ,min 125 kanałów, wyświetlacz alfanumeryczny min 14 znaków, typu Motorola lub równoważny pracujący w trybie cyfrowym DMR Tier II |  |
|  | Elektryczne urządzenia radiowe oraz akustyczno-sygnalizacyjne wykonane w sposób nie powodujący zakłóceń podczas ich jednoczesnej pracy. |  |
|  | Przedział tylny wyposażony w dodatkowy zewnętrzny głośnik oraz mikrofon radiotelefonu przewoźnego. |  |
|  | Kolorystyka - błotniki i zderzaki - białe; - kabina, zabudowa - RAL 3000 lub zbliżony Pojazd oznakowany numerami operacyjnymi w kolorze białym wg wymagań zamawiającego. |  |
|  | Pojazd wyposażony w hak typu kulowego z tyłu pojazdu do holowania przyczepy oraz znormalizowane gniazdo elektryczne do przyczepy. |  |
|  | Zabudowa samonośna wykonana z materiałów odpornych na korozję - stali nierdzewnej i/lub aluminium. Pokrycie zewnętrzne i wewnętrzne wykonane z blachy aluminiowej anodowanej Wymiary zewnętrzne zabudowy: - wysokość i szerokość równa wysokości i szerokości kabiny pasażerskiej - długość nie mniejsza niż 2700mm. |  |
|  | Pojazd powinien posiadać oświetlenie pola pracy wokół nadwozia sprzętowego zapewniające oświetlenie min. 5 luksów w odległości 1 m w warunkach słabej widoczności, oraz oświetlenie powierzchni platformy dachowej w technologii led |  |
|  | Dach zabudowy w formie podestu roboczego w wykonaniu antypoślizgowym z mocowaniami na sprzęt |  |
|  | Na tylnej ścianie nadwozia umieszczona drabinka umożliwiająca wejście na dach pojazdu z powierzchniami stopni w wykonaniu antypoślizgowym. |  |
|  | Na dachu pojazdu zamontowana skrzynia na drobny sprzęt typu: szpadle, łopaty |  |
|  | Skrytki na sprzęt i wyposażenie zamykane żaluzjami wodno i pyłoszczelnymi. Układ skrytek 2+2+1, szerokość żaluzji bocznych minimum 1180 mm, tylnej minimum 800 mm. |  |
|  | Poniżej linii podłogi, po obu stronach zabudowy, po dwie skrytki zamykane na klucz. |  |
|  | Skrytki na sprzęt muszą być wyposażone w oświetlenie LED włączane automatycznie po otwarciu żaluzji skrytki. |  |
|  | Schowki wyposażone w regały, półki, palety wysuwne lub obrotowe: na urządzenie ratownicze, agregat prądotwórczy, sprzęt ratowniczy, w zależności od potrzeb i możliwości zamontowania danego sprzętu. |  |
|  | Szuflady i wysuwane tace muszą się automatycznie blokować w pozycji zamkniętej, posiadać zabezpieczenie przed całkowitym wyciągnięciem |  |
|  | Szuflady i tace wystające w pozycji otwartej powyżej 250 mm poza obrys pojazdu muszą posiadać oznakowanie ostrzegawcze. |  |
|  | Uchwyty, klamki wszystkich urządzeń samochodu, drzwi żaluzjowych, szuflad, podestów, tac, muszą być tak skonstruowane, aby umożliwiały ich obsługę w rękawicach. |  |
|  | Półka stała zamontowana w przedniej części przedziału sprzętowego nad wysuwanymi szufladami |  |
|  | Konstrukcja skrytek zapewniająca odprowadzenie wody z ich wnętrza i skuteczną wentylację, szczególnie tych w których przewidziane będą urządzenia z napędem silnikowym i paliwem. |  |
|  | Powierzchnie platform, podestu roboczego i podłogi kabiny w wykonaniu antypoślizgowym. |  |
|  | Nadwozie sprzętowe wyposażone w niezależny od pracy silnika układ ogrzewania przestrzeni agregatu wysokociśnieniowego sterowany z kabiny pojazdu |  |
|  | Pojazd wyposażony w system ładowania akumulatora z gniazdem umieszczonym w okolicach siedzenia kierowcy, kontrolką sygnalizującą ładowanie na desce rozdzielczej i blokadą rozruchu silnika w trakcje ładowania akumulatora. |  |
|  | Pojazd wyposażony w system ładowania akumulatora z gniazdem samo wypinającym umieszczonym w okolicach siedzenia kierowcy, kontrolką sygnalizującą ładowanie na desce rozdzielczej i blokadą rozruchu silnika w trakcje ładowania akumulatora. |  |
|  | Instalacja elektryczna dodatkowego osprzętu wyposażona w wyłącznik głównego zasilania. |  |
|  | Maszt pneumatyczno-elektryczny LED o mocy min 250W i strumieniu świetlnym minimum 30000lm zasilany z instalacji elektrycznej samochodu, sterowany z poziomu podłoża, zasilany sprężarką z układu elektrycznego. Wysokość masztu po rozłożeniu od poziomu dachu do reflektora minimum 2 m, stopień ochrony reflektorów minimum IP 55 . Parametry potwierdzić sprawozdaniem z badań |  |
|  | Wyciągarka elektryczna o sile uciągu minimum 6200 kg i mocy silnika minimum 7,5 KM z orurowaniem wzmacniającym przedni zderzak. Parametry potwierdzić sprawozdaniem z badań Lampa |  |
|  | Fala świetlna wykonana w technologii LED służąca do sterowania ruchem zamontowana nad tylną żaluzją. Panel sterowania umiejscowiony w ergonomicznym miejscu w uzgodnieniu z Zamawiającym |  |
|  | Cena pojazdu musi uwzględniać montaż sprzętu dostarczonego przez Zamawiającego podczas realizacji zamówienia oraz koszty przeszkolenia min 6 przedstawicieli Użytkownika. |  |
|  | Dodatkowe wyposażenie: - Wysokociśnieniowy agregat wodno - pianowy z rozrusznikiem elektrycznym o następujących minimalnych parametrach;- wydajność pompy 50 l/m - ciśnienie 40 bar - dozownik środka pianotwórczego dla stężeń 3-6% Zwijadło wężowe wykonane w całości z materiałów odpornych na korozję: aluminium, stal kwasoodporna, mosiądz. Zwijadło wyposażone w przekładnię kątową mechanizmu zwijania węża na bęben, umożliwiającą obsługę przez jedną osobę. Dopuszcza się napęd elektryczny mechanizmu zwijania węża. Wąż o długości min. 60 m, zakończony prądownicą umożliwiającą podanie środka gaśniczego z płynną regulacją strumienia od zwartego do rozproszonego, z możliwością podawania piany ciężkiej bez konieczności wymiany dyszy wylotowej. Agregat musi posiadać świadectwo dopuszczenia wydane przez CNBOP - Zbiornik wody o pojemności min 300l (+/- 5 %) wykonany z materiału odpornego na korozję. - Zgodnie z wykazem sprzętu ratowniczo – gaśniczego stanowiącego wyposażenie lekkiego samochodu ratowniczo gaśniczego |  |

Parametry oferowanego pojazdu winny być potwierdzone poprzez załączenie kopi świadectwa dopuszczenia i sprawozdania z badań  w CNBOP

Wykaz sprzętu ratowniczo–gaśniczego stanowiącego

wyposażenie lekkiego samochodu ratowniczo–gaśniczego

UWAGA!!! Wykonawca, w kolumnie „Nazwa sprzętu oferowanego przez wykonawcę”, wpisuje nazwę producenta oraz typ oferowanego sprzętu.

| L.p. | Nazwa wyposażenia | J.m. | Ilość, wielkość, typ | Nazwa sprzętu oferowanego przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. |  |
| Grupa 1 – wyposażenie indywidualne i środki ochrony indywidualnej |  |  |  |  |
|  | Zapasowe butle do aparatu powietrznego typu MSA Auer użytkowanego w OSP | szt. | 2 |  |
|  | Szelki ratownicze | szt. | 2 |  |
|  | Spodnie pilarza z ochroną przed przecięciem | para | 1 |  |
|  | Kalosze do brodzenia, wysokie i biodrowe | para | 2 |  |
|  | Kombinezon ochronny pszczelarski | szt. | 2 |  |
|  | Rękawice dielektryczne | para | 2 |  |
|  | Ubranie specjalne chroniące przed czynnikami chemicznymi min. typ 3 B wg normy PN-EN 14605+A1:2009, wraz z rękawicami i butami zapewniającymi odporność chemiczną. | szt. | 6 |  |
|  | Rękawice ochronne chemiczne | para | 6 |  |
|  | Kamizelka taktyczna KDR kolor biało -niebieski (poziom interwencyjny) | szt. | 3 |  |
|  | Ubranie specjalne 3 częściowe | kpl. | 6 |  |
|  | Rękawice specjalne | para | 6 |  |
|  | Rękawice techniczne | para | 6 |  |
| Grupa 2 – pompy pożarnicze |  |  |  |  |
|  | Motopompa pływająca | typ | MP 4/2 |  |
|  | Pompa do wody zanieczyszczonej o wydajności min. 1000 dcm3/min z kpl węży | szt. | 1 |  |
| Grupa 3 – armatura i osprzęt pożarniczy |  |  |  |  |
|  | Pożarniczy wąż tłoczny do pomp W-75-20-ŁA | szt. | 8 |  |
|  | Pożarniczy wąż tłoczny do pomp W-42-20-ŁA | szt. | 10 |  |
|  | Klucz do hydrantów podziemnych | szt. | 1 |  |
|  | Klucz do hydrantów nadziemnych | szt. | 1 |  |
|  | Klucz do łączników | szt. | 2 |  |
|  | Klucze do pokryw studzienek | szt. | 1 |  |
|  | Mostek przejazdowy | szt. | 2 |  |
| Grupa 4 – sprzęt ratowniczy dla straży pożarnej |  |  |  |  |
|  | Drabina nasadkowa (przęsło) | szt. | 4 |  |
|  | Linka strażacka ratownicza (rdzeniowa) 50 m | szt. | 1 |  |
|  | Linka strażacka do celów pomocniczych | Szt. | 1 |  |
| Grupa 5 – narzędzia ratownicze, pomocnicze i osprzęt dla straży pożarnej |  |  |  |  |
|  | Wspornik progowy kątowy lub płaski lub krzyżowy | szt. | 1 |  |
|  | Zestaw do stabilizacji B | kpl | 1 |  |
|  | System szybkiej stabilizacji SW – 350 | szt. | 1 |  |
|  | Wkrętarka akumulatorowa 18V w walizce z zestawem bitów, kompatybilna z urządzeniami stosowanymi w OSP | kpl | 1 |  |
|  | Szlifierka kątowa w walizce o napędzie akumulatorowym 18V, kompatybilna z urządzeniami stosowanymi w OSP | kpl | 1 |  |
|  | Zestaw z piłą szablastą w walizce o napędzie akumulatorowym 18V kompatybilnym z urządzeniami stosowanymi w OSP | kpl | 1 |  |
|  | Akumulator 18V kompatybilny z wkrętarką, szlifierką, piłą szablastą | szt. | 2 |  |
|  | Pasy transportowe z napinaczem o dł. 10 m i nośności min. 50 kN | szt. | 5 |  |
|  | Chwytak do zapinek tapicerskich | szt. | 2 |  |
|  | Nóż do pasów bezpieczeństwa | szt. | 2 |  |
|  | Zestaw szekli i pęt linowych | kpl | 1 |  |
|  | Osłona osoby poszkodowanej – np. folia zbrojona | szt. | 1 |  |
|  | Osłony na ostre krawędzie - zestaw | kpl | 1 |  |
|  | Pilarka tarczowa do stali i betonu o napędzie akumulatorowym wraz z zapasowymi tarczami ściernymi (stal, beton – min. po 2 szt.) i ratowniczymi (min. 1 szt.) | kpl. | 1 |  |
|  | Zestaw narzędzi ślusarskich (klucze w walize) | kpl | 1 |  |
|  | Topór strażacki | szt. | 1 |  |
|  | Bosak lekki | szt. | 1 |  |
|  | Bosak podręczny | szt. | 1 |  |
|  | Młot 5 kg | szt. | 1 |  |
|  | Siekiera 2 kg | szt. | 1 |  |
| Grupa 6 – podręczny sprzęt gaśniczy |  |  |  |  |
|  | Gaśnica proszkowa ABC minimum 6 kg | szt. | 1 |  |
|  | Gaśnica śniegowa 5 kg | szt. | 1 |  |
|  | Gaśnica, urządzenie gaśnicze do instalacji fotowoltaicznych 9l | szt. | 1 |  |
|  | Koc gaśniczy | szt. | 1 |  |
| Grupa 7 – sorbenty i neutralizatory |  |  |  |  |
|  | Sorbent do zbierania zanieczyszczeń ropopochodnych | kg | 20 |  |
|  | Dyspergent do zmywania zanieczyszczeń ropopochodnych (roztwór) | dm3 | 10 |  |
|  | Urządzenie ciśnieniowe do podawania dyspergentu min. 12 litrów (plecakowy z dźwignią) | szt. | 1 |  |
| Grupa 8 – sprzęt oświetleniowy, sygnalizatory i łączności |  |  |  |  |
|  | Latarka akumulatorowa z ładowarką zasilaną z instalacji samochodu | szt. | 4 |  |
|  | Taśma ostrzegawcza (rolka) | szt. | 1 |  |
|  | Stożek ostrzegawczy uliczny | szt. | 6 |  |
|  | Tarcza sygnałowa do kierowania ruchem (lizak) | szt. | 2 |  |
|  | Wykrywacz przewodów pod napięciem | szt. | 1 |  |
|  | Detektor wieologazowy | szt. | 1 |  |
|  | Radiotelefon nasobny z mikrofonogłośnkiem oraz ładowarką, zasilaną z instalacji samochodu, o parametrach nie niższych niż Motorola R7 lub równoważny pracujący w trybie cyfrowym DMR Tier II | kpl. | 4 |  |
| Grupa 10 – osprzęt pomocniczy |  |  |  |  |
|  | Kanistry i pojemniki na paliwa i środki smarne do sprzętu silnikowego | kpl. | 1 |  |
|  | Parawan do zasłaniania ofiar wypadku | szt. | 1 |  |
|  | Mata pod sprzęt ratowniczy o wymiarach min, 2x1,5m | szt. | 1 |  |