CZĘŚĆ 1 Opis przedmiotu zamówienia:

1. Zestaw komputerowy - 11 szt. (jednostka centralna z monitorem). W ofercie należy podać nazwę producenta, typ, model, oraz numer katalogowy oferowanego sprzętu umożliwiający jednoznaczną identyfikację oferowanej konfiguracji u producenta.

Komputer – 11 szt.

| Szczegółowy opis |  |  |
| --- | --- | --- |
| W ofercie należy podać nazwę producenta, typ, model oraz numer katalogowy (numer konfiguracji lub part numer) oferowanego sprzętu umożliwiający jednoznaczną identyfikację oferowanej konfiguracji. Nie dopuszcza się zaoferowania komputera odnawianego. Komputery nie mogą być wyprodukowane wcześniej niż 2025 rok. |  |  |
| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów |
|  | Procesor | Procesor klasy x86, zaprojektowany do wydajnej pracy w komputerach stacjonarnych. Procesor musi osiągać w testach SYSMark 30 Overall minimum 1900 punktów. Wyniki testu należy załączyć do oferty. Testy muszą zostać przeprowadzone na konfiguracji zaoferowanej zamawiającemu: - zachowanie modelu procesora - zachowanie taktowania, ilości i pojemności pamięci RAM - zachowanie modelu dysku SSD - zachowanie modelu płyty głównej - zachowanie rodziny systemu operacyjnego Procesor wprowadzony na rynek nie wcześniej niż w 2024 roku. |
|  | Pamięć operacyjna RAM | # Min. 16GB 4800MHz non-ECC z możliwością rozbudowy do 128GB pamięci. # Pamięć RAM pracująca w trybie dual-channel # Min. 2 banki pamięci. |
|  | Parametry pamięci masowej | Min. 1x 512GB SSD M.2 PCIe NVMe zawierający RECOVERY umożliwiające odtworzenie systemu operacyjnego fabrycznie zainstalowanego na komputerze po awarii. |
|  | Karta graficzna | Karta graficzna zintegrowana w procesorze komputera. Karta musi osiągać w teście SYSMark 30 Adv. Content Creation minimum 2100 punków |
|  | Wyposażenie multimedialne | Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition. Port słuchawek i mikrofonu (dopuszcza się złącze typu COMBO) |
|  | Napęd optyczny | Zintegrowany w obudowie napęd optyczny z funkcją nagrywania płyt - DVD +/-RW |
|  | Interfejsy / Komunikacja | # Porty / złącza: # Min. 4x USB-A 3.2 gen. 1 na froncie obudowy # Min. 4x USB-A na tyle obudowy # Min. 2x DP lub HDMI lub dowolna konfiguracja HDMI + DP # Min. 1x RJ-45 # Min. 1x port słuchawek, 1x port mikrofonu (dopuszcza się złącze typu COMBO) Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów i czytników nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp. |
|  | Karta sieciowa LAN | Zintegrowana karta sieciowa LAN 10/100/1000 Mbit/s z funkją PXE oraz Wake on LAN Zintegrowana karta sieciowa WiFi 802.11ax 2x2 z obsługą funkcji Bluetooth min. 5.0 |
|  | Płyta główna | Płyta główna zaprojektowana i wyprodukowana na zlecenie producenta komputera, trwale oznaczona (na laminacie płyty głównej) na etapie produkcji nazwą producenta oferowanej jednostki i dedykowana dla danego urządzenia. Płyta główna wyposażona w BIOS producenta komputera, zawierający numer seryjny komputera oraz numer seryjny płyty głównej. Wyposażona w złącza min.: 1 x PCI Express 3.0 x16 1 x PCI Express 3.0 x1 2 x M.2 z czego min. 1 przeznaczona dla dysku SSD z obsługą PCIe NVMe |
|  | Obudowa | Typu SFF / lub MT z obsługą kart PCI Express o niskim profilu. Fabrycznie umożliwiająca montaż min. 2 kieszeni: 1 szt. na napęd optyczny (dopuszcza się stosowanie napedów slim) zewnętrzna, 1 szt. 3,5”na standardowy dysk twardy. Wolna zatoka do rozbudowy o dysk 3,5”/2,5” Obudowa o sumie wymiarów nie przekraczającej 745mm. |
|  | Zasilacz | Energooszczędny zasilacz o sprawności min. 88 % i mocy nie mniejszej niż 150W oraz nie większej niż 250W |
|  | Klawiatura i mysz | Klawiatura przewodowa USB w układzie QWERTY US z regulacją regulacją nóżek. Klawiatura zawierająca przyciski multimedialne oraz podpórkę pod nadgarstki. Klawiatura z nadrukami na klawiszach odpornymi na ścieranie. Mysz przewodowa USB z minimum 3 przyciskami w tym 1 w rolce (scroll). Zestaw klawiatury i myszy pochodzący od jednego producenta. |
|  | Zgodność z systemami operacyjnymi | Oferowany model komputera musi poprawnie współpracować z zamawianym systemem operacyjnym. |
|  | Bezpieczeństwo | TPM 2.0 Oczko na kłódkę Złącze typu Kensington Lock lub Noble Lock |
|  | Wirtualizacja | Sprzętowe wsparcie technologii wirtualizacji realizowane łącznie w procesorze, chipsecie płyty głównej oraz w BIOS systemu (możliwość włączenia/wyłączenia sprzętowego wsparcia wirtualizacji). |
|  | BIOS | BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych informacji o: - modelu komputera - numerze seryjnym, - MAC Adres karty sieciowej, - wersja Biosu wraz z datą produkcji, - zainstalowanym procesorze i jego taktowaniu, - ilości pamięci RAM, - stanie pracy wentylatora na procesorze - napędach lub dyskach podłączonych do portów SATA oraz M.2 (model dysku i napędu optycznego) - wersji systemu operacyjnego preinstalowanego na komputerze Możliwość z poziomu Bios: - wyłączania/włączania portów USB zarówno z przodu jak i z tyłu obudowy - wyłączenia selektywnego (pojedynczego) portów SATA, - wyłączenia karty sieciowej, karty audio, czytnika kart pamięci - możliwość ustawienia portów USB w jednym z dwóch trybów: użytkownik może kopiować dane z urządzenia pamięci masowej podłączonego do pamięci USB na komputer ale nie może kopiować danych z komputera na urządzenia pamięci masowej podłączone do portu USB użytkownik nie może kopiować danych z urządzenia pamięci masowej podłączonego do portu USB na komputer oraz nie może kopiować danych z komputera na urządzenia pamięci masowej - ustawienia hasła: administratora, HDD, - blokady aktualizacji BIOS bez podania hasła administratora - alertowania otwarcia obudowy, - obsługa Bios za pomocą klawiatury i myszy - możliwość włączenia/wyłączenia Device Guard - możliwość uruchomienia (Power on) z poziomu LAN, poprzez przycisk zasialania monitora |
|  | Certyfikaty, oświadczenia i standardy | Deklaracja zgodności CE Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta jednostki Certyfikat ISO 9001 dla producenta komputera lub równoważny, Certyfikat ISO 14001 dla producenta komputera lub równoważny, Certyfikat ISO 50001 dla producenta komputera lub równoważny, Certyfikat TCO dla komputera lub równoważny, Certyfikat EPEAT dla komputera lub równoważny, |
|  | System operacyjny | Microsoft Windows 11 Pro 64 bit lub system operacyjny klasy PC, który spełnia następujące wymagania poprzez wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji: 1. Dostępne dwa rodzaje graficznego interfejsu użytkownika: a. Klasyczny, umożliwiający obsługę przy pomocy klawiatury i myszy, b. Dotykowy umożliwiający sterowanie dotykiem na urządzeniach typu tablet lub monitorach dotykowych 2. Funkcje związane z obsługą komputerów typu tablet, z wbudowanym modułem „uczenia się” pisma użytkownika – obsługa języka polskiego 3. Interfejs użytkownika dostępny w wielu językach do wyboru – w tym polskim i angielskim 4. Możliwość tworzenia pulpitów wirtualnych, przenoszenia aplikacji pomiędzy pulpitami i przełączanie się pomiędzy pulpitami za pomocą skrótów klawiaturowych lub GUI. 5. Wbudowane w system operacyjny minimum dwie przeglądarki Internetowe 6. Zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu, tekstów, metadanych) dostępny z kilku poziomów: poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego; system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów lokalnych, 7. Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, pomoc, komunikaty systemowe, menedżer plików. 8. Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji dostępne w języku polskim 9. Wbudowany system pomocy w języku polskim. 10. Możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabo widzących). 11. Możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu poprzez mechanizm zarządzany przez administratora systemu Zamawiającego. 12. Możliwość dostarczania poprawek do systemu operacyjnego w modelu peer-to-peer. 13. Możliwość sterowania czasem dostarczania nowych wersji systemu operacyjnego, możliwość centralnego opóźniania dostarczania nowej wersji o minimum 4 miesiące. 14. Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników. 15. Możliwość dołączenia systemu do usługi katalogowej on-premise lub w chmurze. 16. Umożliwienie zablokowania urządzenia w ramach danego konta tylko do uruchamiania wybranej aplikacji - tryb "kiosk". 17. Możliwość automatycznej synchronizacji plików i folderów roboczych znajdujących się na firmowym serwerze plików w centrum danych z prywatnym urządzeniem, bez konieczności łączenia się z siecią VPN z poziomu folderu użytkownika zlokalizowanego w centrum danych firmy. 18. Zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji – możliwość zdalnego przejęcia sesji zalogowanego użytkownika celem rozwiązania problemu z komputerem. 19. Transakcyjny system plików pozwalający na stosowanie przydziałów (ang. quota) na dysku dla użytkowników oraz zapewniający większą niezawodność i pozwalający tworzyć kopie zapasowe. 20. Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup); automatyczne wykonywanie kopii plików z możliwością automatycznego przywrócenia wersji wcześniejszej. 21. Możliwość przywracania obrazu plików systemowych do uprzednio zapisanej postaci. 22. Możliwość przywracania systemu operacyjnego do stanu początkowego z pozostawieniem plików użytkownika. 23. Możliwość blokowania lub dopuszczania dowolnych urządzeń peryferyjnych za pomocą polityk grupowych (np. przy użyciu numerów identyfikacyjnych sprzętu)." 24. Wbudowany mechanizm wirtualizacji typu hypervisor." 25. Wbudowana możliwość zdalnego dostępu do systemu i pracy zdalnej z wykorzystaniem pełnego interfejsu graficznego. 26. Dostępność bezpłatnych biuletynów bezpieczeństwa związanych z działaniem systemu operacyjnego. 27. Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych, zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6. 28. Identyfikacja sieci komputerowych, do których jest podłączony system operacyjny, zapamiętywanie ustawień i przypisywanie do min. 3 kategorii bezpieczeństwa (z predefiniowanymi odpowiednio do kategorii ustawieniami zapory sieciowej, udostępniania plików itp.). 29. Możliwość zdefiniowania zarządzanych aplikacji w taki sposób aby automatycznie szyfrowały pliki na poziomie systemu plików. Blokowanie bezpośredniego kopiowania treści między aplikacjami zarządzanymi a niezarządzanymi. 30. Wbudowany system uwierzytelnienia dwuskładnikowego oparty o certyfikat lub klucz prywatny oraz PIN lub uwierzytelnienie biometryczne. 31. Wbudowane mechanizmy ochrony antywirusowej i przeciw złośliwemu oprogramowaniu z zapewnionymi bezpłatnymi aktualizacjami. 32. Wbudowany system szyfrowania dysku twardego ze wsparciem modułu TPM 33. Możliwość tworzenia i przechowywania kopii zapasowych kluczy odzyskiwania do szyfrowania dysku w usługach katalogowych. 34. Możliwość tworzenia wirtualnych kart inteligentnych. 35. Wsparcie dla firmware UEFI i funkcji bezpiecznego rozruchu (Secure Boot) 36. Wbudowany w system, wykorzystywany automatycznie przez wbudowane przeglądarki filtr reputacyjny URL. 37. Wsparcie dla IPSEC oparte na politykach – wdrażanie IPSEC oparte na zestawach reguł definiujących ustawienia zarządzanych w sposób centralny. 38. Mechanizmy logowania w oparciu o: a. Login i hasło, b. Karty inteligentne i certyfikaty (smartcard), c. Wirtualne karty inteligentne i certyfikaty (logowanie w oparciu o certyfikat chroniony poprzez moduł TPM), d. Certyfikat/Klucz i PIN e. Certyfikat/Klucz i uwierzytelnienie biometryczne 39. Wsparcie dla uwierzytelniania na bazie Kerberos v. 5 40. Wbudowany agent do zbierania danych na temat zagrożeń na stacji roboczej. 41. Wsparcie .NET Framework 2.x, 3.x i 4.x – możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach 42. Wsparcie dla VBScript – możliwość uruchamiania interpretera poleceń 43. Wsparcie dla PowerShell 5.x – możliwość uruchamiania interpretera poleceń |
|  | Oprogramowanie do aktualizacji sterowników | Oprogramowanie producenta oferowanego sprzętu umożliwiające automatyczna weryfikacje i instalację sterowników. Oprogramowanie musi automatycznie łączyć się z centralna bazą sterowników i oprogramowania producenta, sprawdzać dostępne aktualizacje i zapewniać zbiorczą instalację wszystkich sterowników i aplikacji bez ingerencji użytkownika. |
|  | Gwarancja | Minimalny czas trwania gwarancji producenta wynosi 3 lata, świadczona w miejscu użytkowania sprzętu (on-site) lub wysyłkowo na koszt producenta / wykonawcy. Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta urządzeń. W przypadku niewywiązywania się z obowiązku serwisowego przez Autoryzowanego Partnera Serwisowego lub Wykonawcę producent przejmie na siebie obowiązek serwisowy. Komputery musza pochodzić z polskiej dystrybucji producenta. Zamawiający może wystąpić do wykonawców o oświadczenie producenta komputera, potwierdzające spełnienie ww. warunków. |
|  | Procedura testowania | Testy SYSmark® 30 muszą być wykonane w konfiguracji komputera identycznej z wymaganą przy rozdzielczości ekranu 1920x1080 pixeli/60 Hz, 32-bitowej głebi koloru. Wymaga się przeprowadzenia testów SYSmark® 30 na systemie operacyjnym w wersji zgodnej z oferowaną (Home, Professional lub Edu), ale nie starszym wydaniem niż 22H2. Testy muszą zostać wykonane z włączonymi wszystkimi ustawieniami z zakładki „Required” oraz „Recommended”. Nie dopuszcza się używania w teście żadnej opcji z zakładki „Optional”. Nie dopuszcza się modyfikacji ustawień BIOS (w tym overclockingu) w celu osiągnięcia wyższej wydajności urządzenia. - W przypadku użycia przez Wykonawcę testu BAPCo do oceny wydajności Zamawiający zastrzega sobie, iż w celu sprawdzenia poprawności przeprowadzonych testów Wykonawca musi dostarczyć Zamawiającemu oprogramowanie testujące wraz z licencją, zestaw komputerowy w konfiguracji identycznej z wymaganą oraz dokładne opisy użytych testów wraz z wynikami w formacie PDF w terminie nie dłuższym niż 7 dni od otrzymania zawiadomienia od Zamawiającego. |

2. Monitor – 11 szt.

| Szczegółowy opis |  |  |
| --- | --- | --- |
| Monitor komputerowy. W ofercie należy podać nazwę producenta, typ, model, oraz numer katalogowy (numer konfiguracji lub part numer) oferowanego sprzętu umożliwiający jednoznaczną identyfikację oferowanej konfiguracji. Nie dopuszcza się zaoferowania komputera odnawianego. Komputery nie mogą być wyprodukowane wcześniej niż 2024 rok. |  |  |
| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów |
|  | Rozmiar matrycy | Min. 23,8” |
|  | Typ matrycy | # IPS, matowa |
|  | Czas reakcji | Czas reakcji nie więcej niż 4ms GTG |
|  | Rozdzielczość natywna | 1920x1080 pikseli |
|  | Jasność matrycy | Min. 250 cd/m2 |
|  | Odświeżanie matrycy | Min. 120 Hz |
|  | Kontrast statyczny | Min. 1500:1 |
|  | Kontrast dynamiczny | Min. 100 000 000:1 |
|  | Głośniki | Min. 2 głośniki stereo o mocy min. 2W każdy |
|  | Porty | Min. 1x HDMI Min. 2x Displayport Min. 1x VGA Min. 4x USB 3.2 gen. 1 Min. 1x Audio 3,5mm |
|  | Ergonomia | Regulacja wysokości min. 140mm Regulacja kąta pochylenia min. -5o / 35o Regulacja obrotu podstawy Możliwość montażu VESA 100x100 |
|  | Certyfikaty i normy | Certyfikat ISO 9001 dla producenta monitora lub równoważny, Certyfikat ISO 14001 dla producenta monitora lub równoważny, Certyfikat ISO 50001 dla producenta monitora lub równoważny, Certyfikat TCO lub równoważny, Certyfikat EPEAT Silver lub równoważny, Deklaracja zgodności CE Deklaracja RoHS |
|  | Waga i wymiary | Waga z podstawą nie więcej niż. 5,5 kg Głębokość nie więcej niż 60 mm |
|  | Gwarancja | 3 lata gwarancji realizowanej przez producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta w standardzie wysyłkowym lub OnSite na koszt producenta lub wykonawcy. Serwis realizowany zgodnie z normą ISO 9001. Zamawiający może wystąpić o oświadczenie producenta monitora potwierdzenie spełnienie powyższych warunków gwarancyjnych. |
|  | Akcesoria w zestawie | Kabel zasilający Kabel HDMI lub Displayport |

Liczba licencji oprogramowania biurowego przypisana do poszczególnych jednostek:

| Jednostka organizacyjna | Adres i adres e-mail | Liczba licencji oprogramowania biurowego |
| --- | --- | --- |
| Przedszkole w Czerśli | Czerśl 1, 21-400 Łuków | 1 |
| Przedszkole w Dąbiu | Dąbie 83 C, 21-400 Łuków | 1 |
| Przedszkole w Gołaszynie | Gołaszyn 29, 21-400 Łuków | 1 |
| Przedszkole w Gołąbkach | Gołąbki 33, 21-400 Łuków | 1 |
| Przedszkole w Gręzówce | Gręzówka, ul. Szkolna2, 21-400 Łuków | 1 |
| Przedszkole w Krynce | Krynka 250, 21-400 Łuków | 1 |
| Przedszkole „Baśniowy Dworek” w Łazach | Łazy 383, 21-400 Łuków | 1 |
| Przedszkole w Rolach | Role 114, 21-400 Łuków | 1 |
| Przedszkole w Świdrach | Świdry 99, 21-400 Łuków | 1 |
| Przedszkole w Turzych Rogach | Turze Rogi 50, 21-400 Łuków | 1 |
| Przedszkole w Zalesiu | Zalesie 141, 21-400 Łuków | 1 |

3. Laptopy - 35 szt.

W ofercie należy podać nazwę producenta, typ, model, oraz numer katalogowy oferowanego sprzętu umożliwiający jednoznaczną identyfikację oferowanej konfiguracji u producenta komputera.

| Szczegółowy opis |  |  |
| --- | --- | --- |
| W ofercie należy podać nazwę producenta, typ, model oraz numer katalogowy (numer konfiguracji lub part numer) oferowanego sprzętu umożliwiający jednoznaczną identyfikację oferowanej konfiguracji. Nie dopuszcza się zaoferowania komputera odnawianego. Komputery nie mogą być wyprodukowane wcześniej niż 2024 rok. |  |  |
| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów |
|  | Procesor | # Procesor zaprojektowany do pracy w urządzeniach mobilnych. Procesor wyposażony w minimum 10 rdzeni i osiągający wydajność w testach PassMark CPU Benchmarks Average CPU Mark min. 15 400 pkt. |
|  | Pamięć operacyjna RAM | # Min. 16GB, rodzaj pamięci DDR5. # Min. 2 gniazda pamięci RAM w tym 1 gniazdo wolne do dalszej rozbudowy. # Nie dopuszcza się pamięci wlutowanych. # Obsługa do 64GB pamięci RAM. |
|  | Parametry pamięci masowej | Min 512GB SSD NVMe, zawierający RECOVERY umożliwiające odtworzenie systemu operacyjnego fabrycznie zainstalowanego na komputerze po awarii. Możliwość montażu dodatkowego dysku poprzez złącze m.2. |
|  | Karta graficzna | Karta graficzna zintegrowana w procesorze komputera. |
|  | Wyposażenie multimedialne | Wbudowana kamera o rozdzielczości min. 2560x1440 pikseli. Wbudowana ruchoma osłona kamery. Wbudowane głośniki stereo. Wbudowane min. 2 mikrofony mikrofon. |
|  | Obudowa | Obudowa wyposażona w zawiasy metalowe. Nie dopuszcza się demontowalnych zasłon kamery. W obudowę wbudowane co najmniej 2 diody sygnalizujące stan naładowania akumulatora oraz pracę dysku twardego lub stan pracy komputera. |
|  | Płyta główna | Zaprojektowana i wyprodukowana przez producenta komputera. |
|  | Zgodność z systemami operacyjnymi | Oferowany model komputera musi poprawnie współpracować z zamawianym systemem operacyjnym. |
|  | Bezpieczeństwo | Zintegrowany układ TPM2.0 BIOS zabezpieczany hasłem. Urządzenie spełniające normy MIL-STD 810H (certyfikat z przeprowadzonych testów lub oświadczenie producenta komputera załączyć do oferty) Wbudowany czytnik linii papilarnych. |
|  | Wirtualizacja | Sprzętowe wsparcie technologii wirtualizacji realizowane łącznie w procesorze, chipsecie płyty głównej oraz w BIOS systemu (możliwość włączenia/wyłączenia sprzętowego wsparcia wirtualizacji). |
|  | BIOS | BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI. Możliwość odczytania z BIOS bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych następujących informacji: - wersji BIOS - nr seryjnym komputera - ilości pamięci RAM - typie procesora - zainstalowanym dysku - o zintegrowanej w BIOS licencji na system operacyjny - odczytania z BIOS nazwy producenta komputera oraz modelu lub konfiguracji zaoferowanej jednostki. Nie dopuszcza się wykorzystania pól Asset TAG w BIOS do propagacji w/w informacji Administrator z poziomu BIOS musi mieć możliwość wykonania poniższych czynności: Możliwość ustawienia: - hasła dla twardego dysku - hasła Administratora oraz Użytkownika - kolejności bootowania - włączania/wyłączania WiFi - włączania/wyłączania wirtualizacji - włączania/wyłączania wgrania starszej wersji BIOS - sposobu działania klawiszy F1-F12 (normalna praca/skróty) - trybu wydajności lub chłodzenia Przy ustawionym haśle Administratora, zalogowany Użytkownik do BIOS musi mieć możliwość zmiany własnego hasła. Nie dopuszcza się możliwości edycji ustawień wpływających na bezpieczeństwo urządzenia. Możliwość ustawienia portów USB w trybie „no BOOT”, czyli podczas startu komputer nie wykrywa urządzeń bootujących typu USB, natomiast po uruchomieniu systemu operacyjnego porty USB są aktywne. |
|  | Ekran | # Min. 15.6” FHD o rozdzielczości 1920 x 1080 lub 16” o rozdzielczości 1920x1200, # z powłoką matową, nie dopuszcza się matryc typu "glare". # Jasność matrycy min. 300 nitów. Klapa komputera otwierana do 175 stopni |
|  | Interfejsy / Komunikacja | # Minimum: # 1x Złącze RJ-45 (podłączenie sieci lokalnej) # 1x Czytnik Kart pamięci SD lub microSD # 2x USB-A 3.2 # 2x USB-C 4.0 z możliwością ładowania urządzenia, wsparciem dla technologii DisplayPort over USB-C i wsparciem dla Thunderbolt 4 # 1 x Gniazdo mikrofonowe/Gniazdo słuchawkowe (Combo) # 1 x HDMI 2.0 ze wsparciem HDCP # 1 x port zasilania # 1 x złącze Kensington |
|  | Łączność | Karta sieciowa LAN 10/100/1000 LAN Karta sieciowa 802.11 AX lub nowsza Karta sieci Bluetooth 5.3 lub nowsza Technologia MU-MIMO 2x2 |
|  | Klawiatura | Pełnowymiarowa z wydzielonymi pełnowymiarowymi klawiszami numerycznymi w prawej części klawiatury, w układzie US-QWERTY, polskie znaki zgodne z układem MS Windows "polski programistyczny", klawiatura musi być wyposażona w 2 klawisze ALT (prawy i lewy). Klawiatura wyposażona w podświetlenie z możliwością wyłączenia/włączenia go. |
|  | Wbudowany akumulator | Bateria o pojemności min. 53 Wh. Ponadto komputer ma być wyposażony w system szybkiego ładowania akumulatora, który umożliwia szybkie naładowanie akumulatora notebooka 80% w ciągu jednej godziny. Zasilacz zewnętrzny o mocy min. 65W. |
|  | Zasilacz | Zasilacz zewnętrzny, pracujący w sieci elektrycznej 230V 50/60Hz. |
|  | Certyfikaty, oświadczenia i standardy | Certyfikat ISO 9001 dla producenta komputera lub równoważny, Certyfikat ISO 14001 dla producenta komputera lub równoważny, Certyfikat ISO 50001 dla producenta komputera lub równoważnym Certyfikat TCO (urządzenie musi znajdować się w bazie TCO pod adresem: https://tcocertified.com/pl/product-finder/?category=Notebooks lub równoważny, Certyfikat EPEAT Gold lub równoważny, Deklaracja CE dla urządzenia. W przypadku wątpliwości Zamawiający może wezwać do złożenia ww. dokumentów przez Wykonawcę. Dopuszcza dokumenty sporządzone w języku polskim lub angielskim. |
|  | Waga | Waga urządzenia z baterią podstawową poniżej 1,8 kg |
|  | System operacyjny | Microsoft Windows 11 Professional 64 bit lub równoważny. W związku z przeznaczeniem komputera Zamawiający NIIE DOPUSZCZA wersji EDU / Acdmc / STF / refurbished. Licencja nowa, nieużywana nigdy wcześniej na innym urządzeniu, pochodząca z legalnej dystrybucji producenta systemu, zainstalowana fabrycznie przez producenta. Za równoważny Zamawiający przyjmie system klasy PC spełniający opis równoważności poprzez wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji: 1. Dostępne dwa rodzaje graficznego interfejsu użytkownika: a. Klasyczny, umożliwiający obsługę przy pomocy klawiatury i myszy, b. Dotykowy umożliwiający sterowanie dotykiem na urządzeniach typu tablet lub monitorach dotykowych 2. Funkcje związane z obsługą komputerów typu tablet, z wbudowanym modułem „uczenia się” pisma użytkownika – obsługa języka polskiego 3. Interfejs użytkownika dostępny w wielu językach do wyboru – w tym polskim i angielskim 4. Możliwość tworzenia pulpitów wirtualnych, przenoszenia aplikacji pomiędzy pulpitami i przełączanie się pomiędzy pulpitami za pomocą skrótów klawiaturowych lub GUI. 5. Wbudowane w system operacyjny minimum dwie przeglądarki Internetowe 6. Zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu, tekstów, metadanych) dostępny z kilku poziomów: poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego; system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów lokalnych, 7. Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, pomoc, komunikaty systemowe, menedżer plików. 8. Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji dostępne w języku polskim 9. Wbudowany system pomocy w języku polskim. 10. Możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabo widzących). 11. Możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu poprzez mechanizm zarządzany przez administratora systemu Zamawiającego. 12. Możliwość dostarczania poprawek do systemu operacyjnego w modelu peer-to-peer. 13. Możliwość sterowania czasem dostarczania nowych wersji systemu operacyjnego, możliwość centralnego opóźniania dostarczania nowej wersji o minimum 4 miesiące. 14. Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników. 15. Możliwość dołączenia systemu do usługi katalogowej on-premise lub w chmurze. 16. Umożliwienie zablokowania urządzenia w ramach danego konta tylko do uruchamiania wybranej aplikacji - tryb "kiosk". 17. Możliwość automatycznej synchronizacji plików i folderów roboczych znajdujących się na firmowym serwerze plików w centrum danych z prywatnym urządzeniem, bez konieczności łączenia się z siecią VPN z poziomu folderu użytkownika zlokalizowanego w centrum danych firmy. 18. Zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji – możliwość zdalnego przejęcia sesji zalogowanego użytkownika celem rozwiązania problemu z komputerem. 19. Transakcyjny system plików pozwalający na stosowanie przydziałów (ang. quota) na dysku dla użytkowników oraz zapewniający większą niezawodność i pozwalający tworzyć kopie zapasowe. 20. Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup); automatyczne wykonywanie kopii plików z możliwością automatycznego przywrócenia wersji wcześniejszej. 21. Możliwość przywracania obrazu plików systemowych do uprzednio zapisanej postaci. 22. Możliwość przywracania systemu operacyjnego do stanu początkowego z pozostawieniem plików użytkownika. 23. Możliwość blokowania lub dopuszczania dowolnych urządzeń peryferyjnych za pomocą polityk grupowych (np. przy użyciu numerów identyfikacyjnych sprzętu)." 24. Wbudowany mechanizm wirtualizacji typu hypervisor." 25. Wbudowana możliwość zdalnego dostępu do systemu i pracy zdalnej z wykorzystaniem pełnego interfejsu graficznego. 26. Dostępność bezpłatnych biuletynów bezpieczeństwa związanych z działaniem systemu operacyjnego. 27. Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych, zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6. 28. Identyfikacja sieci komputerowych, do których jest podłączony system operacyjny, zapamiętywanie ustawień i przypisywanie do min. 3 kategorii bezpieczeństwa (z predefiniowanymi odpowiednio do kategorii ustawieniami zapory sieciowej, udostępniania plików itp.). 29. Możliwość zdefiniowania zarządzanych aplikacji w taki sposób aby automatycznie szyfrowały pliki na poziomie systemu plików. Blokowanie bezpośredniego kopiowania treści między aplikacjami zarządzanymi a niezarządzanymi. 30. Wbudowany system uwierzytelnienia dwuskładnikowego oparty o certyfikat lub klucz prywatny oraz PIN lub uwierzytelnienie biometryczne. 31. Wbudowane mechanizmy ochrony antywirusowej i przeciw złośliwemu oprogramowaniu z zapewnionymi bezpłatnymi aktualizacjami. 32. Wbudowany system szyfrowania dysku twardego ze wsparciem modułu TPM 33. Możliwość tworzenia i przechowywania kopii zapasowych kluczy odzyskiwania do szyfrowania dysku w usługach katalogowych. 34. Możliwość tworzenia wirtualnych kart inteligentnych. 35. Wsparcie dla firmware UEFI i funkcji bezpiecznego rozruchu (Secure Boot) 36. Wbudowany w system, wykorzystywany automatycznie przez wbudowane przeglądarki filtr reputacyjny URL. 37. Wsparcie dla IPSEC oparte na politykach – wdrażanie IPSEC oparte na zestawach reguł definiujących ustawienia zarządzanych w sposób centralny. 38. Mechanizmy logowania w oparciu o: a. Login i hasło, b. Karty inteligentne i certyfikaty (smartcard), c. Wirtualne karty inteligentne i certyfikaty (logowanie w oparciu o certyfikat chroniony poprzez moduł TPM), d. Certyfikat/Klucz i PIN e. Certyfikat/Klucz i uwierzytelnienie biometryczne 39. Wsparcie dla uwierzytelniania na bazie Kerberos v. 5 40. Wbudowany agent do zbierania danych na temat zagrożeń na stacji roboczej. 41. Wsparcie .NET Framework 2.x, 3.x i 4.x – możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach 42. Wsparcie dla VBScript – możliwość uruchamiania interpretera poleceń 43. Wsparcie dla PowerShell 5.x – możliwość uruchamiania interpretera poleceń 44. Praca w środowisku Active Directory |
|  | Gwarancja | Gwarancja producenta komputera min 36 miesięcy. Gwarancja na baterię min. 12 miesięcy. Serwis urządzeń musi być realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta. W przypadku braku realizacji serwisu przez APS producenta producent przejmie na siebie obowiązek serwisowy. Autoryzowany Partner Serwisowy musi posiadać status autoryzowanego partnera serwisowego producenta komputera. Serwis urządzeń musi być realizowany zgodnie z wymogami normy ISO9001. Zamawiający może wystąpić o stosowne oświadczenie producenta komputera lub jego autoryzowanego przedstawiciela w Polsce potwierdzające ww. warunki serwisowe. |
|  | Procedura testowania | Testy SYSmark® 30 muszą być wykonane w konfiguracji komputera identycznej z wymaganą przy rozdzielczości ekranu 1920x1080 pixeli/60 Hz, 32-bitowej głebi koloru. Wymaga się przeprowadzenia testów SYSmark® 30 na systemie operacyjnym w wersji zgodnej z oferowaną (Home, Professional lub Edu), ale nie starszym wydaniem niż 22H2. Testy muszą zostać wykonane z włączonymi wszystkimi ustawieniami z zakładki „Required” oraz „Recommended”. Nie dopuszcza się używania w teście żadnej opcji z zakładki „Optional”. Nie dopuszcza się modyfikacji ustawień BIOS (w tym overclockingu) w celu osiągnięcia wyższej wydajności urządzenia. W przypadku użycia przez Wykonawcę testu BAPCo do oceny wydajności Zamawiający zastrzega sobie, iż w celu sprawdzenia poprawności przeprowadzonych testów Wykonawca musi dostarczyć Zamawiającemu oprogramowanie testujące wraz z licencją, zestaw komputerowy w konfiguracji identycznej z wymaganą oraz dokładne opisy użytych testów wraz z wynikami w formacie PDF w terminie nie dłuższym niż 7 dni od otrzymania zawiadomienia od Zamawiającego. |

Liczba przypisana do poszczególnych jednostek:

| Jednostka organizacyjna | Adres i adres e-mail | Liczba licencji oprogramowania biurowego |
| --- | --- | --- |
| Przedszkole w Czerśli | Czerśl 1, 21-400 Łuków | 5 |
| Przedszkole w Dąbiu | Dąbie 83 C, 21-400 Łuków | 4 |
| Przedszkole w Gołaszynie | Gołaszyn 29, 21-400 Łuków | 4 |
| Przedszkole w Gołąbkach | Gołąbki 33, 21-400 Łuków | 3 |
| Przedszkole w Gręzówce | Gręzówka, ul. Szkolna2, 21-400 Łuków | 5 |
| Przedszkole w Krynce | Krynka 250, 21-400 Łuków | 5 |
| Przedszkole „Baśniowy Dworek” w Łazach | Łazy 383, 21-400 Łuków | 4 |
| Przedszkole w Rolach | Role 114, 21-400 Łuków | 4 |
| Przedszkole w Świdrach | Świdry 99, 21-400 Łuków | 4 |
| Przedszkole w Turzych Rogach | Turze Rogi 50, 21-400 Łuków | 3 |
| Przedszkole w Zalesiu | Zalesie 141, 21-400 Łuków | 5 |

4. Tablety - 22 szt. tabletów

Minimalne wymagania techniczne tabletów

| Pozycja | Parametry tabletów |
| --- | --- |
| Wyświetlacz | Długość przekątnej ekranu: minimum 11” Rozdzielczość: 2560 x 1600 px Technologia wyświetlacza: IPS Jasność: minimum 500 cd/m² Zakres kolorów NTSC min. 72% Odświeżanie matrycy min. 90Hz |
| Procesor | Taktowanie procesora: minimum 2.0 GHz Liczba rdzeni procesora: minimum 8 Minimum 2 rdzenie do pracy energooszczędnej i minimum 6 rdzeni wysokowydajnościowych |
| Pamięć RAM | Pamięć wewnętrzna RAM: minimum 8GB Pamięć wlutowana |
| Pamięć magazynowa | Pojemność pamięci wewnętrznej: minimum 128GB Zintegrowany czytnik kart pamięci Maksymalny rozmiar karty pamięci: minimum 2TB |
| Multimedia | Wbudowane min. 4 głośniki Wsparcie technologii Dolby Atmos Wbudowany mikrofon Wbudowana kamera przednia min. 8.0 Mpix Wbudowana kamera tylna min. 13.0 Mpix |
| Łączność i sensory | WiFi 802.11 a/b/g/n/ac Bluetooth 5.2 Wsparcie dla systemu GPS Wsparcie dla systemu GLONASS Wsparcie dla systemu Galileo Akcelerometr Żyroskop Czujnik oświetlenia Czujnik Halla |
| Pojemność baterii | Minimum 7000 mAH |
| Złącza | 1x USB-C 1x audio 3,5mm 1x złącze micro SD |
| Czas pracy na baterii | Min. 12 godzin oglądania materiałów wideo lub przeglądania sieci Czas pracy potwierdzony w dokumentacji technicznej producenta lub jego oświadczeniem. |
| System operacyjny | Microsoft Windows 11 lub Android w wersji min. 15 |
| Konstrukcja | Obudowa wykonana z metalu. Klasa szczelności IP52 Waga nie więcej niż 500g |
| Certyfikaty | Certyfikat ISO 9001 dla producenta tabletu. Certyfikat ISO 14001 dla producenta tabletu. Certyfikat ISO 50001 dla producenta tabletu. Deklaracja CE dla urządzenia. Certyfikaty i deklarację załączyć do oferty. Zamawiający dopuszcza dokumenty sporządzone w języku polskim lub angielskim. |
| Wyposażenie | Tablet, Rysik, Kabel USB-C |
| Gwarancja | Gwarancja producenta min 12 miesiące. Gwarancja na baterię min. 12 miesięcy. Serwis urządzeń musi być realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta. W przypadku braku realizacji serwisu przez APS producenta producent przejmie na siebie obowiązek serwisowy. Autoryzowany Partner Serwisowy musi posiadać status autoryzowanego partnera serwisowego producenta tabletu. Serwis urządzeń musi być realizowany zgodnie z wymogami normy ISO9001. |

Liczba urządzeń przypisana do poszczególnych jednostek:

| Jednostka organizacyjna | Adres i adres e-mail | Liczba |
| --- | --- | --- |
| Przedszkole w Czerśli | Czerśl 1, 21-400 Łuków | 2 |
| Przedszkole w Dąbiu | Dąbie 83 C, 21-400 Łuków | 2 |
| Przedszkole w Gołaszynie | Gołaszyn 29, 21-400 Łuków | 2 |
| Przedszkole w Gołąbkach | Gołąbki 33, 21-400 Łuków | 2 |
| Przedszkole w Gręzówce | Gręzówka, ul. Szkolna2, 21-400 Łuków | 2 |
| Przedszkole w Krynce | Krynka 250, 21-400 Łuków | 2 |
| Przedszkole „Baśniowy Dworek” w Łazach | Łazy 383, 21-400 Łuków | 2 |
| Przedszkole w Rolach | Role 114, 21-400 Łuków | 2 |
| Przedszkole w Świdrach | Świdry 99, 21-400 Łuków | 2 |
| Przedszkole w Turzych Rogach | Turze Rogi 50, 21-400 Łuków | 2 |
| Przedszkole w Zalesiu | Zalesie 141, 21-400 Łuków | 2 |

5.	Oprogramowanie biurowe – 46 szt. (na potrzeby komputerów stacjonarnych i laptopów)

| Pozycja | Pakiet oprogramowania biurowego |
| --- | --- |
| Zawartość | Edytor tekstów Arkusz kalkulacyjny Narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji Narzędzie do zarządzania informacją prywatą (pocztą elektroniczną, kalendarzem, kontaktami i zadaniami) |
| Edytor tekstu | Edytor tekstów musi umożliwiać: • Edycję i formatowanie tekstu w języku polskim wraz z obsługą języka polskiego w • zakresie sprawdzania pisowni i poprawności gramatycznej oraz funkcjonalnością • słownika wyrazów bliskoznacznych i autokorekty, • Wstawianie oraz formatowanie tabel, Wstawianie oraz formatowanie obiektów graficznych, • Wstawianie wykresów i tabel z arkusza kalkulacyjnego (wliczając tabele • przestawne), • Automatyczne numerowanie rozdziałów, punktów, akapitów, tabel i rysunków, • Automatyczne tworzenie spisów treści, • Formatowanie nagłówków i stopek stron, • Sprawdzanie pisowni w języku polskim, • Śledzenie zmian wprowadzonych przez użytkowników, • Nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności • Określenie układu strony (pionowa/pozioma), • Wydruk dokumentów, • Wykonywanie korespondencji seryjnej bazując na danych adresowych pochodzących z arkusza kalkulacyjnego i z narzędzia do zarządzania informacją prywatną, • Pracę na dokumentach utworzonych przy pomocy Microsoft Word 2000, XP, 2003, 2007, 2010, 2013 i 2016 z zapewnieniem bezproblemowej konwersji wszystkich elementów i atrybutów dokumentu, • Zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem modyfikacji, • Wymagana jest dostępność do oferowanego edytora tekstu bezpłatnych narzędzi umożliwiających wykorzystanie go, jako środowiska udostępniającego formularze bazujące na schematach XML z Centralnego Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych, które po wypełnieniu umożliwiają zapisanie pliku XML w zgodzie z obowiązującym prawem, • Wymagana jest dostępność do oferowanego edytora tekstu bezpłatnych narzędzi umożliwiających podpisanie podpisem elektronicznym pliku z zapisanym dokumentem przy pomocy certyfikatu kwalifikowanego zgodnie z wymaganiami obowiązującego w Polsce prawa, • Wymagana jest dostępność do oferowanego edytora tekstu bezpłatnych narzędzi umożliwiających wykorzystanie go, jako środowiska udostępniającego formularze i pozwalające zapisać plik wynikowy w zgodzie z Rozporządzeniem o Aktach Normatywnych i Prawnych. |
| Arkusz kalkulacyjny | Arkusz kalkulacyjny musi umożliwiać: - Tworzenie raportów tabelarycznych, - Tworzenie wykresów liniowych (wraz linią trendu), słupkowych, kołowych, - Tworzenie arkuszy kalkulacyjnych zawierających teksty, dane liczbowe oraz formuły przeprowadzające operacje matematyczne, logiczne, tekstowe, statystyczne oraz operacje na danych finansowych i na miarach czasu, - Tworzenie raportów z zewnętrznych źródeł danych (inne arkusze kalkulacyjne, bazy danych zgodne z ODBC, pliki tekstowe, pliki XML, webservice), - Tworzenie raportów tabeli przestawnych umożliwiających dynamiczną zmianę wymiarów oraz wykresów bazujących na danych z tabeli przestawnych, - Wyszukiwanie i zamianę danych, - Wykonywanie analiz danych przy użyciu formatowania warunkowego, - Nazywanie komórek arkusza i odwoływanie się w formułach po takiej nazwie, - Nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności, - Formatowanie czasu, daty i wartości finansowych z polskim formatem, - Zapis wielu arkuszy kalkulacyjnych w jednym pliku, - Zachowanie pełnej zgodności z formatami plików utworzonych za pomocą oprogramowania Microsoft Excel 2000, XP, 2003, 2007, 2010, 2013 i 2016 z uwzględnieniem poprawnej realizacji użytych w nich funkcji specjalnych i makropoleceń |
| Narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji | Narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji musi umożliwiać: • Przygotowywanie prezentacji multimedialnych, które będą prezentowanie przy użyciu projektora multimedialnego • Drukowanie w formacie umożliwiającym robienie notatek, • Zapisanie jako prezentacja tylko do odczytu, • Nagrywanie narracji i dołączanie jej do prezentacji, • Opatrywanie slajdów notatkami dla prezentera, • Umieszczanie i formatowanie tekstów, obiektów graficznych, tabel, nagrań dźwiękowych i wideo, • Umieszczanie tabel i wykresów pochodzących z arkusza kalkulacyjnego, • Odświeżenie wykresu znajdującego się w prezentacji po zmianie danych w źródłowym arkuszu kalkulacyjnym, • Możliwość tworzenia animacji obiektów i całych slajdów, • Prowadzenie prezentacji w trybie prezentera, gdzie slajdy są widoczne na jednym monitorze lub projektorze, a na drugim widoczne są slajdy i notatki prezentera, • Pełna zgodność z formatami plików utworzonych za pomocą oprogramowania MS PowerPoint 2000, XP, 2003, 2007, 2010, 2013 i 2016. |
| Narzędzie do zarządzania informacją prywatną (pocztą elektroniczną, kalendarzem, kontaktami i zadaniami) | Narzędzie do zarządzania informacją prywatną (pocztą elektroniczną, kalendarzem, kontaktami i zadaniami) musi umożliwiać: • Pobieranie i wysyłanie poczty elektronicznej z serwera pocztowego, • Filtrowanie niechcianej poczty elektronicznej (SPAM) oraz określanie listy zablokowanych i bezpiecznych nadawców, • Tworzenie katalogów, pozwalających katalogować pocztę elektroniczną, • Automatyczne grupowanie poczty o tym samym tytule, • Tworzenie reguł przenoszących automatycznie nową pocztę elektroniczną do określonych katalogów bazując na słowach zawartych w tytule, adresie nadawcy i odbiorcy, • Oflagowanie poczty elektronicznej z określeniem terminu przypomnienia, • Zarządzanie kalendarzem, • Udostępnianie kalendarza innym użytkownikom, • Przeglądanie kalendarza innych użytkowników, • Zapraszanie uczestników na spotkanie, co po ich akceptacji powoduje automatyczne wprowadzenie spotkania w ich kalendarzach, • Zarządzanie listą zadań, • Zlecanie zadań innym użytkownikom, • Zarządzanie listą kontaktów, • Udostępnianie listy kontaktów innym użytkownikom, • Przeglądanie listy kontaktów innych użytkowników, • Możliwość przesyłania kontaktów innym użytkowników. |
| Wymagania dodatkowe | Oprogramowanie jednego producenta. Licencja dożywotnia, przeznaczona dla podmiotów edukacyjnych. Forma licencji: zbiorcza, zarządzana za pomocą jednego klucza produktu. Licencja na najnowszą wersję producenta dostępną w sprzedaży. |