Załącznik nr 8 cz.2 do SWZ

CZĘŚĆ 2 PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ZAPLANOWANIE I WYKONANIE SIECI WI-FI MESH

Przedmiotem zamówienia jest zaplanowanie, dostawa i wykonanie:

- 5 szt. systemu WiFi Mesh

Minimalne wymagania dotyczące punktów dostępowych:

| Lp. | Parametr | WYMAGANE MINIMALNE PARAMETRY TECHNICZNE | Parametry oferowane przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tryb pracy | Access Point | Spełnia / nie spełnia |
| 2 | Obsługiwane standardy | Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) 802.3 at (PoE+) 802.1Q | Spełnia / nie spełnia |
| 3 | Montaż ścienny/sufitowy | Tak (elementy montażowe w zestawie) | Spełnia / nie spełnia |
| 4 | POE-in | Tak | Spełnia / nie spełnia |
| 5 | Zasilanie | Pasywne PoE 48V 802.3at | Spełnia / nie spełnia |
| 6 | Liczba portów Gigabit Ethernet | 1 | Spełnia / nie spełnia |
| 7 | Interfejs sieciowy Ethernet | 1 gigabitowy port 10/100/1000 Mb/s | Spełnia / nie spełnia |
| 8 | Płynne przełączanie klienta (roaming) | Tak | Spełnia / nie spełnia |
| 9 | Klasa szczelności | IP54 | Spełnia / nie spełnia |
| 10 | Pamięć | 512 MB | Spełnia / nie spełnia |
| 11 | Max. TX Power | 2,4 GHz: 26 dBm 5 GHz: 26 dBm | Spełnia / nie spełnia |
| 12 | MIMO | 2,4 GHz: 4x4 5 GHz: 4x4 | Spełnia / nie spełnia |
| 13 | Zysk energetyczny | 2,4 GHz: 4 dBi 5 GHz: 5,5 dBi | Spełnia / nie spełnia |
| 14 | Zabezpieczenia bezprzewodowe | WPA WPA-PSK WPA Enterprise WPA2 WPA3 | Spełnia / nie spełnia |
| 15 | Dodatkowe funkcje | funkcja Hotspot (guest portal), uwierzytelnianie użytkowników przez hasło/voucher, limitowanie pasma/ilości pobranych danych/czasu, przekierowanie na serwer zewnętrzny, własna strona HotSpot | Spełnia / nie spełnia |
| 16 | VLAN | 802.1Q | Spełnia / nie spełnia |
| 17 | BSSID | 8 na Radio | Spełnia / nie spełnia |
| 18 | Guest Traffic Isolation | Tak | Spełnia / nie spełnia |
| 19 | Ilość obsługiwanych klientów jednocześnie | 300 | Spełnia / nie spełnia |
| 20 | Przyciski | Reset do ustawień fabrycznych | Spełnia / nie spełnia |

Minimalne wymagania dotyczące switcha PoE+:

| Lp. | Parametr | WYMAGANE MINIMALNE PARAMETRY TECHNICZNE | Parametry oferowane przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Typ przełącznika | niezarządzalny | Spełnia / nie spełnia |
| 2 | Liczba portów Gigabit Ethernet | 9 szt. RJ45 10/100/1000 Mb/s (Porty 1–8 z wyjściem PoE+) | Spełnia / nie spełnia |
| 3 | Liczba portów SFP 1G | 1 | Spełnia / nie spełnia |
| 4 | PoE (Power over Ethernet) | POE+ (802.3at) | Spełnia / nie spełnia |
| 5 | Liczba portów POE | 8 | Spełnia / nie spełnia |
| 6 | Porty PoE+ (RJ45) | • Zgodność ze standardami 802.3at/af • PoE+ Porty: 1 - 8, do 30W zasilania na każdym porcie • Łączna moc zasilania PoE: 61 W | Spełnia / nie spełnia |
| 7 | Wydajność przełączania | 20 Gb/s | Spełnia / nie spełnia |
| 8 | Szybkość przekierowań pakietów | 14 Mp/s | Spełnia / nie spełnia |
| 9 | Funkcje zaawansowane | • Tryb Extend (Porty 1-4, do 250m transmisji zasilania PoE i danych) • Tryb Isolation (Porty 1-8) • PoE Auto Recovery (Porty 1-8) • Zgodność z urządzeniami PoE IEEE 802.3af/at • Automatyczna nauka i wygaszanie adresów MAC • Kontrola przepływu IEEE 802.3x • 802.1p/DSCP QoS • IGMP Snooping • Technologia Green | Spełnia / nie spełnia |
| 10 | Bezgłośna praca: | Tak (Bezwentylatorowy) | Spełnia / nie spełnia |
| 11 | Zasilanie | Zewnętrzny zasilacz (Parametry wyjściowe: 53,5V DC / 1,31A) | Spełnia / nie spełnia |

Minimalne wymagania dotyczące kontrolera:

| Lp. | Parametr | WYMAGANE MINIMALNE PARAMETRY TECHNICZNE | Parametry oferowane przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Możliwość centralnego zarządzania i konfiguracji | Tak | Spełnia / nie spełnia |
| 2 | Wykrywanie podłączanych nowych urządzeń | Tak, automatycznie | Spełnia / nie spełnia |
| 3 | Wymóg dodatkowych opłat licencyjnych | Nie | Spełnia / nie spełnia |
| 4 | Zarządzanie | Interfejs WWW | Spełnia / nie spełnia |
| 5 | Liczba obsługiwanych urządzeń AP | 30 | Spełnia / nie spełnia |
| 6 | Routing IPS | 1 Gb/s | Spełnia / nie spełnia |
| 7 | Równoważenie obciążenia w wielu sieciach WAN | Tak | Spełnia / nie spełnia |
| 8 | Pamięć systemowa | 3 GB DDR4 | Spełnia / nie spełnia |
| 9 | Pamięć wbudowana | 16 GB | Spełnia / nie spełnia |
| 10 | Porty | 4x porty LAN Gigabit Ethernet 10/100/1000 Mb/s oraz minimum 1x port WAN 2.5G Gigabit Ethernet 1/2,5 Gb/s | Spełnia / nie spełnia |
| 11 | Pozostałe funkcje | - Redundantna sieć WAN z przełączaniem awaryjnym i równoważeniem obciążenia - QoS Wi-Fi z punktami dostępowymi UniFi AP - QoS aplikacji, domeny i kraju - Identyfikacja typu aplikacji i urządzenia - Reguły zapory uwzględniającej aplikacje - Wykrywanie zagrożeń IPS/IDS w oparciu o sygnatury - Filtrowanie treści, kraju, domeny i reklam - Segmentacja ruchu oparta na sieciach VLAN/podsieci - Bezlicencyjny serwer SD-WAN - WireGuard, L2TP i OpenVPN Klient - OpenVPN - OpenVPN i IPsec VPN typu site-to-site - Teleport i tożsamość VPN jednym kliknięciem - Oparty na zasadach routing WAN i VPN - Przekaźnik DHCP - Konfigurowalny serwer DHCP Serwer - Proxy IGMP - Obsługa ISP IPv6 | Spełnia / nie spełnia |

Dokument należy wypełnić (białe pola) i podpisać podpisem kwalifikowanym.

Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.

Liczba WIFI Mesh przypisana do poszczególnych jednostek:

| Jednostka organizacyjna | Adres i adres e-mail | Liczba |
| --- | --- | --- |
| Przedszkole w Czerśli | Czerśl 1, 21-400 Łuków | 0 |
| Przedszkole w Dąbiu | Dąbie 83 C, 21-400 Łuków | 1 |
| Przedszkole w Gołaszynie | Gołaszyn 29, 21-400 Łuków | 1 |
| Przedszkole w Gołąbkach | Gołąbki 33, 21-400 Łuków | 0 |
| Przedszkole w Gręzówce | Gręzówka, ul. Szkolna2, 21-400 Łuków | 0 |
| Przedszkole w Krynce | Krynka 250, 21-400 Łuków | 1 |
| Przedszkole „Baśniowy Dworek” w Łazach | Łazy 383, 21-400 Łuków | 0 |
| Przedszkole w Rolach | Role 114, 21-400 Łuków | 1 |
| Przedszkole w Świdrach | Świdry 99, 21-400 Łuków | 1 |
| Przedszkole w Turzych Rogach | Turze Rogi 50, 21-400 Łuków | 0 |
| Przedszkole w Zalesiu | Zalesie 141, 21-400 Łuków | 0 |